| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 14 : Zirkonya Altyapı ve Kaide Üzerine Porselen Veneerleme ile İmplant Destekli Full-Ark Sabit Hibrit Protez | Adet | 10 |  |

### 1.Tip 14 :  Zirkonya Altyapı ve Kaide Üzerine Porselen Veneerleme ile İmplant Destekli Full-Ark Sabit Hibrit Protez

1.1. Bu şartname, implant destekli full-ark sabit hibrit protezlerin zirkonya altyapı ve/veya kaide üzerine porselen veneerleme tekniği ile üretilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Konvansiyonel ölçü alınacak vakalarda, ölçü işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli kişisel ölçü kaşığı ve pattern resin jigi, ölçü öncesinde yüklenici laboratuvar tarafından hazırlanacaktır. Ölçü doğruluğunun teyidi amacıyla, konvansiyonel ve dijital ölçü yöntemlerinde verifikasyon jigi kullanılacaktır. Kişisel ölçü kaşığı, model ve verifikasyon jiginin hazırlanması için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.3. Altyapı üretiminde kullanılacak zirkonya bloklar CE belgeli, dental kullanım için uygun ve full-arch restorasyonlarda mekanik dayanım sağlayan nitelikte olmalıdır.

1.4. Porselen veneerleme işlemi klinik endikasyona göre tabakalama olarak yapılacaktır.

1.5. Kullanılacak porselen materyali, zirkonya altyapı ile termal genleşme uyumuna sahip olmalı, bağlantı sistemleri üretici talimatlarına uygun uygulanmalı ve CE sertifikalı olmalıdır.

1.6. Klinik değerlendirme öncesinde, nihai protez tasarımının doğruluğunu ve oklüzal uyumunu kontrol etmek amacıyla, geçici restoratif materyalden üretilmiş prova (geçici) restorasyon teslim edilecektir. Bu geçici prova, tasarımın estetik ve fonksiyonel açıdan klinik onayını almak amacıyla kullanılacaktır. Geçici prova restorasyonun hazırlanması ve teslimi için hasta veya kurumdan herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

1.7. Üretilen restorasyonlar klinik değerlendirme yapılabilmesi amacıyla model üzerinde teslim edilecek; plastik model üretimi için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.8. Materyal veya işçilik kaynaklı kusurların tespiti halinde yüklenici firma, teslim tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süreyle ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

1.9. Dijital veriler ve hasta bilgileri gizlilik hükümlerine uygun saklanacak ve yalnızca işin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

1.10. Bu madde kapsamındaki protezlerde, klinikten konvansiyonel veya dijital ölçülerin, kayıtların ve talimatların eksiksiz olarak laboratuvara ulaştığı gün iş başlangıç tarihi kabul edilir. Yüklenici laboratuvar, bu tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde altyapı ve diş dizimi/mum prova aşamasını tamamlayarak prova için kliniğe teslim etmekle yükümlüdür. Mum/prova onayının klinik tarafından verilmesinden sonra, porselen veneerleme ve bitim işlemleri en geç 3 (üç) iş günü içinde tamamlanacak ve restorasyon nihai haliyle teslim edilecektir. Prova sonrası talep edilen düzeltme ve revizyonlar, restorasyonun laboratuvara geliş tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.