| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | ⁠Tip 15 : Metal (Titanyum ve/veya Krom-Kobalt Alaşımlar) Bar Altyapı (i-bar) Üzerine Monolitik Zirkonya ile İmplant Destekli Full-Ark Sabit Hibrit Protez | Adet | 25 |  |

### 1.⁠ ⁠Tip 15 : Metal (Titanyum ve/veya Krom-Kobalt Alaşımlar) Bar Altyapı (i-bar) Üzerine Monolitik Zirkonya ile İmplant Destekli Full-Ark Sabit Hibrit Protez

### 1.1. Bu şartname, implant destekli full-ark sabit hibrit protezlerin titanyum veya krom-kobalt alaşımlı i-bar altyapı üzerine monolitik zirkonya üst yapı ile hazırlanmasına ilişkin teknik esasları kapsar.

### 1.2. Bar altyapısı yalnızca i-bar tasarımında üretilecek olup, farklı bar tasarımları bu kalem kapsamında kabul edilmeyecektir. Kullanılacak metal altyapı materyalleri (Ti veya Co-Cr) CE belgeli ve dental kullanım için uygun olmalıdır.

### 1.3. Üst yapı monolitik zirkonyadan üretilecek; kullanılan zirkonya bloklar CE belgeli, biyouyumlu ve full-arch restorasyonlarda uzun dönem kullanım için yeterli mekanik dayanıma sahip olacaktır.

### 1.4. Üretim süreci CAD/CAM tabanlı yöntemlerle yürütülecek; üst yapı ve bar altyapı adaptasyon, pasif oturma, oklüzal denge ve vida kanalı erişilebilirliği açısından klinik değerlendirme kriterlerini karşılayacaktır. Konvansiyonel ölçü alınacak vakalarda, ölçü işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli kişisel ölçü kaşığı ve pattern resin jigi, ölçü öncesinde yüklenici laboratuvar tarafından hazırlanacaktır. Ölçü doğruluğunun teyidi amacıyla, konvansiyonel ve dijital ölçü yöntemlerinde verifikasyon jigi kullanılacaktır. Kişisel ölçü kaşığı, model ve verifikasyon jiginin hazırlanması için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

### 1.5. Klinik değerlendirme öncesinde, nihai protez tasarımının doğruluğunu ve oklüzal uyumunu kontrol etmek amacıyla, geçici restoratif materyalden üretilmiş prova (geçici) restorasyon teslim edilecektir. Bu geçici prova, tasarımın estetik ve fonksiyonel açıdan klinik onayını almak amacıyla kullanılacaktır. Geçici prova restorasyonun hazırlanması ve teslimi için hasta veya kurumdan herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

### 1.6. Restorasyonlar klinik değerlendirme yapılabilmesi amacıyla model üzerinde teslim edilecek; model üretimi için kurum veya hastadan ek ücret talep edilmeyecektir.

### 1.7. Materyal veya işçilik kaynaklı kusurların tespiti halinde yüklenici firma teslim tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süreyle ücretsiz tamir, revizyon veya yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

### 1.8. Dijital verilerin işlenmesi ve saklanmasında hasta mahremiyeti ve veri güvenliği ilkelerine uyulacak; veriler üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.