| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 21: Dijital İş Akışı Eksiltmeli ile Diş Üstü Geçici Kron Restorasyonu Üretimi Teknik Şartnamesi | Adet | 500 |  |

1.Tip 21: Dijital İş Akışı Eksiltmeli ile Diş Üstü Geçici Kron Restorasyonu Üretimi Teknik Şartnamesi

1.1. Bu şartname, doğal dişler üzerine uygulanacak geçici kron restorasyonlarının dijital iş akışı kullanılarak tasarlanması, üretilmesi ve klinikte kullanıma hazır şekilde teslim edilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Klinik, vaka gereksinimlerine göre konvansiyonel ölçü veya ağıziçi dijital tarama yöntemi ile ölçü alabilecektir. Dijital tarama yöntemi ile alınan ölçüler STL formatında laboratuvara iletilecek; konvansiyonel ölçü alınan vakalarda fiziksel modeller laboratuvar tarafından dijital iş akışına uygun şekilde hazırlanacaktır. Tüm ölçü verileri hasta mahremiyetine uygun olarak işlenecektir.

1.3. Geçici kron restorasyonları, klinik tarafından iletilen oklüzal, proksimal ve estetik parametreler doğrultusunda dijital ortamda tasarlanacaktır. Tasarım, oklüzal temasların, marjinal uyumun ve estetik konturların optimize edilmesini sağlayacak şekilde oluşturulacak ve klinik onayından sonra üretim sürecine geçilecektir.

1.4. Geçici kronlar, dijital tasarıma uygun olarak eksiltmeli üretim yöntemi ile geçici restoratif bloklardan frezelenerek hazırlanacaktır. Üretimde kullanılacak tüm geçici restoratif materyaller biyouyumlu ve CE belgeli olacaktır. Malzemelere ait CE belgeleri ve üretici teknik föyleri ihale sırasında yüklenici tarafından ibraz edilecektir.

1.5. Üretilen geçici kronların oklüzal temas, marjinal adaptasyon ve genel uyumunun kontrol edilebilmesi amacıyla model üzerinde teslim edilecektir. Dijital ölçü alınan vakalarda model üç boyutlu yazıcıda reçine olarak üretilecek; konvansiyonel ölçü alınan vakalarda alçı model kullanılacaktır. Model üretimi için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.6. Restorasyonlar klinikte doğrudan uygulanabilir durumda olacak; yüzey kalitesi, marjinal uyum, oklüzal ilişkiler ve yapısal bütünlük yönlerinden kontrol edilmiş olarak teslim edilecektir. Materyal veya işçilik kaynaklı uygunsuzlukların tespiti halinde yüklenici laboratuvar 3 ay süreyle ücretsiz düzeltme veya yeniden üretim yapacaktır.

1.7. Tüm dijital veriler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak saklanacak ve yalnızca bu şartname kapsamındaki işin yürütülmesi amacıyla kullanılacaktır.

1.8.Bu teknik şartnamede yer alan maddeler kapsamındaki tüm restorasyonlarda, klinikten konvansiyonel veya dijital ölçülerin, kayıtların ve talimatların eksiksiz olarak laboratuvara ulaştığı gün iş başlangıç tarihi kabul edilir. Yüklenici laboratuvar, bu tarihten itibaren tasarımın hazırlanması ve klinik onayına sunulması için en fazla 2 (iki) iş günü, klinik onayını takiben restorasyonun üretimi, yüzey bitim işlemleri ve model üzerinde teslimi için en fazla 3 (üç) iş günü süreye sahiptir. İmmediate nitelikli restorasyonlarda tasarımın klinik onayından sonra üretim ve teslim süreci, iş başlangıç tarihinden itibaren en geç 2. (ikinci) gün sonunda tamamlanacaktır. Klinikten gelen revizyon ve düzeltme taleplerinde, restorasyonun laboratuvara yeniden geliş tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar teslim edilecektir. Belirtilen süreler azami süreler olup, gecikmeden doğacak tüm sorumluluk yüklenici laboratuvara aittir.