| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 23 : Diş Üstü Monolitik Zirkonya Kron/Köprü Restorasyonları | Adet | 1000 |  |

## 1. Tip 23 : Diş Üstü Monolitik Zirkonya Kron/Köprü Restorasyonları

1.1. Bu madde, doğal dişler üzerine uygulanacak monolitik zirkonya kron ve köprü restorasyonlarının dijital veya konvansiyonel iş akışı ile tasarlanması, üretilmesi ve klinik kullanım için teslim edilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Klinik, vaka gereksinimine göre konvansiyonel ölçü veya ağıziçi dijital tarama yöntemi ile ölçü alabilecektir. Dijital ölçüler STL formatında laboratuvara iletilecek; konvansiyonel ölçü alınan vakalarda fiziksel modeller laboratuvara teslim edilecektir.

1.3. Monolitik zirkonya restorasyonları dijital ortamda tasarlanacak; oklüzal kontaklar, marjinal sınırlar, anatomik form ve geçiş bölgeleri klinik tarafından bildirilen parametrelere uygun şekilde düzenlenecektir. Tasarım klinik onayına sunulacak, onay alınmadan üretim aşamasına geçilmeyecektir.

1.4. Restorasyonlar, eksiltmeli üretim yöntemiyle CE belgeli zirkonya bloklardan frezelenerek üretilecektir. Kullanılan zirkonya materyalinin mekanik dayanımı ve optik özellikleri tam ark ve tek diş restorasyonları için uygun nitelikte olacaktır. Üretici firma teknik föyleri ve CE belgeleri ihale sırasında yüklenici tarafından ibraz edilecektir.

1.5. Zirkonya restorasyonlar, üretici talimatlarına uygun şekilde sinterleme işleminden geçirilecek; sinterleme parametreleri, ısıl artış hızı, sinterleme sıcaklığı ve bekleme süresi talimatlara uygun olarak uygulanacaktır.

1.6. Üretilen monolitik zirkonya kron ve köprü restorasyonları model üzerinde teslim edilecektir. Dijital ölçü alınan vakalarda modeller üç boyutlu yazıcıda reçine olarak üretilecek; konvansiyonel ölçü alınan vakalarda alçı modeller kullanılacaktır. Model üretimi için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.7. Zirkonya restorasyonlarının bağlantı yüzeyleri, klinik simantasyona uygun olacak şekilde üretici talimatlarına göre hazırlanmış olarak teslim edilecektir. Klinik tarafından kullanılacak rezin siman türüne uygun yüzey işlemleri (kumlama vb.) üretici önerileri doğrultusunda yapılacaktır.

1.8. Restorasyonlar yüzey kalitesi, marjinal adaptasyon, oklüzal ilişkiler ve kontak noktaları açısından kontrol edilmiş olarak teslim edilecektir. Gerekirse klinik prova için ara aşama restorasyonları hazırlanabilecektir; bu işlem için ek ücret talep edilmeyecektir.

1.9. Estetik gereksinim duyulan vakalarda zirkonya restorasyonlara boyama, karakterizasyon veya minimal yüzey modifikasyonları yapılabilecek; bu işlemler doğal diş renkleri ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

1.10. Materyal veya işçilik kaynaklı kusurların tespiti halinde yüklenici laboratuvar, teslim tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süreyle ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim yapacaktır.

1.11. Dijital veriler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun şekilde saklanacak ve yalnızca bu şartname kapsamındaki işlemler için kullanılacaktır.

1.12.  Bu teknik şartnamede yer alan maddeler kapsamındaki tüm restorasyonlarda, klinikten konvansiyonel veya dijital ölçülerin, kayıtların ve talimatların eksiksiz olarak laboratuvara ulaştığı gün iş başlangıç tarihi kabul edilir. Yüklenici laboratuvar, bu tarihten itibaren tasarımın hazırlanması ve klinik onayına sunulması için en fazla 2 (iki) iş günü, klinik onayını takiben restorasyonun üretimi, yüzey bitim işlemleri ve model üzerinde teslimi için en fazla 3 (üç) iş günü süreye sahiptir. İmmediate nitelikli restorasyonlarda tasarımın klinik onayından sonra üretim ve teslim süreci, iş başlangıç tarihinden itibaren en geç 2. (ikinci) gün sonunda tamamlanacaktır. Klinikten gelen revizyon ve düzeltme taleplerinde, restorasyonun laboratuvara yeniden geliş tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar teslim edilecektir. Belirtilen süreler azami süreler olup, gecikmeden doğacak tüm sorumluluk yüklenici laboratuvara aittir.