| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 3: İmplant Destekli (3D Baskı) İmmediate Kuron | Adet | 50 |  |

### 1. Tip 3: İmplant Destekli (3D Baskı) İmmediate Kuron

1.1. Bu şartname, implant destekli immediate (aynı gün/erken yükleme amaçlı geçici) kuronların dijital iş akışı ile CAD/CAM teknolojisi kullanılarak üretilmesi ve klinik değerlendirmeye uygun şekilde model üzerinde teslim edilmesine ilişkin teknik koşulları kapsar.

1.2. İmmediate kuronlar, CE belgeli, reçine esaslı geçici restoratif materyal kullanılarak üretilecektir. Kullanılan materyalin biyouyumluluğu, mekanik dayanımı ve renk stabilitesi üretici tarafından belgelenmiş olmalıdır.

1.3. Üretim süreci tamamen dijital iş akışı (CAD / CAM) ile yürütülecek; konvansiyonel üretim teknikleri kullanılmayacaktır. Üretim, DLP, SLA veya LCD teknolojisine sahip, baskı tabaka kalınlığı, kullanılan reçine materyalinin üretici talimatlarına uygun şekilde, 3D yazıcılarla gerçekleştirilecektir.

1.4. Klinik, vaka gereksinimlerine göre konvansiyonel ölçü yöntemi veya ağıziçi dijital tarama yöntemi ile ölçü alabilecektir. Laboratuvar, her iki yöntemle elde edilen verileri kabul edecek ve üretim sürecini dijital iş akışı (CAD-CAM) kapsamında gerçekleştirecektir.

1.5. Hazırlanan immediate kuronlar reçine model üzerinde oklüzal temas, kenar uyumu ve vida kanal pozisyonunun değerlendirilebileceği şekilde teslim edilecektir. Reçine model üretimi için ek ücret talep edilmeyecektir.

1.6. Ti-Base ile simantasyon işlemi laboratuvar tarafından dual-kür rezin simanla gerçekleştirilecektir. Restorasyonların Ti-Base bağlantı yüzeyleri, üretici firma toleranslarına uygun olacak ve klinikte doğrudan uygulanabilir şekilde teslim edilecektir.

1.7. İmmediate kuronlarda materyal veya işçilik hatası tespit edilmesi halinde yüklenici firma 3 (üç) ay süreyle ücretsiz tamir veya yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

1.8. Dijital veriler hasta mahremiyetine uygun olarak en az 6 ay süreyle saklanacak; üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, yalnızca bu şartname kapsamındaki iş için kullanılacaktır.

1.9. Bu teknik şartnamede yer alan maddeler kapsamındaki tüm restorasyonlarda, klinikten konvansiyonel veya dijital ölçülerin, kayıtların ve talimatların eksiksiz olarak laboratuvara ulaştığı gün iş başlangıç tarihi kabul edilir. Yüklenici laboratuvar, bu tarihten itibaren tasarımın hazırlanması ve klinik onayına sunulması için en fazla 2 (iki) iş günü, klinik onayını takiben restorasyonun üretimi, yüzey bitim işlemleri ve model üzerinde teslimi için en fazla 3 (üç) iş günü süreye sahiptir. İmmediate nitelikli restorasyonlarda tasarımın klinik onayından sonra üretim ve teslim süreci, iş başlangıç tarihinden itibaren en geç 2. (ikinci) gün sonunda tamamlanacaktır. Klinikten gelen revizyon ve düzeltme taleplerinde, restorasyonun laboratuvara yeniden geliş tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar teslim edilecektir. Belirtilen süreler azami süreler olup, gecikmeden doğacak tüm sorumluluk yüklenici laboratuvara aittir.