| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | ⁠Tip30 : Dijital İş Akışı Eksiltmeli Üretim ile Hazırlanan Lamina Veneer Restorasyonları | Adet | 50 |  |

1.⁠ ⁠Tip 30 : Dijital İş Akışı Eksiltmeli Üretim ile Hazırlanan Lamina Veneer Restorasyonları Teknik Şartnamesi

1.1. Bu madde, ön bölge ve posterior estetik gereksinimleri karşılamak amacıyla dijital iş akışı kullanılarak hazırlanan lamina veneer restorasyonlarının üretimine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Klinik, vaka gereksinimlerine göre konvansiyonel ölçü veya intraoral dijital tarama yöntemi ile ölçü alabilecektir.

Konvansiyonel ölçü alınan vakalarda model laboratuvara fiziksel olarak teslim edilecek; dijital ölçüler STL formatında iletilecektir.

1.3. Restorasyonların tüm tasarım süreci dijital CAD ortamında yürütülecek; marjinal sınırlar, palatinal/lingual konturlar, kontakt yüzeyleri, translusensi ve estetik zonlar klinik tarafından belirlenen kriterlere uygun oluşturulacaktır.

1.4. Tasarım, klinik onay alınmadan üretime geçilmeyecektir. Gerektiğinde dijital mock-up veya geçici prova restorasyonu hazırlanarak klinik doğrulama sağlanacaktır. Bu prova için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.5. Lamina veneer üretiminde kullanılacak seramik materyaller (lityum disilikat, feldspatik porselen veya benzeri cam seramikler) ağız içi kullanımına uygun, biyouyumlu ve CE belgeli olacaktır.

Kullanılan materyallere ait CE uygunluk belgeleri ve üretici teknik föyleri ihale aşamasında yüklenici tarafından ibraz edilecektir.

1.6. Üretim süreci dijital iş akışına uygun olarak eksiltmeli üretim (milling) yöntemi ile gerçekleştirilecektir. CE belgeli cam seramik bloklar, üretici talimatlarına uygun parametrelerle frezelenecektir.

1.7. Eksiltmeli üretimde kullanılacak cam seramik bloklar üretici talimatlarına uygun şekilde frezelenecek; yüzey kalitesi, marjinal netlik ve bağlantı yüzeyleri kontrol edilecektir.

1.8. Üretilen lamina veneer restorasyonların:

Marjinal uyumu,

İç yüzey adaptasyonu,

Estetik bütünlüğü (renk, translusensi, morfoloji),

Kontakt noktaları

laboratuvar ortamında kontrol edilecek ve klinikte prova yapılabilir durumda teslim edilecektir.

1.9. İç yüzeyler, klinik simantasyona uygun olacak şekilde üretici talimatlarına göre pürüzlendirilmiş ve yüzey işlemleri yapılmış olarak teslim edilecektir (hidroflorik asit uygulaması yapılmış veya yapılmaya hazır kondisyonda bırakılmış olabilir).

1.10. Restorasyonlar model üzerinde teslim edilecektir.

Dijital ölçülerden elde edilen modeller üç boyutlu yazıcı ile reçine olarak; konvansiyonel ölçülerden elde edilen modeller ise alçı model olarak hazırlanacaktır.

Model üretimi için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.11. Renk uyumunun değerlendirilmesi için talep edilmesi halinde laboratuvar tarafından renk örneklemesi veya fotografik kayıt desteği sağlanacaktır. Bu işlem için ek ücret talep edilmeyecektir.

1.12. Materyal veya işçilik kaynaklı kusurların tespiti hâlinde yüklenici laboratuvar, teslimden itibaren 3 (üç) yıl boyunca ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

1.13. Tüm hasta verileri, dijital dosyalar ve ölçü kayıtları gizlilik esaslarına uygun olarak saklanacak olup yalnızca bu şartname kapsamındaki işlemler için kullanılacaktır.

1.14. Bu teknik şartnamede yer alan maddeler kapsamındaki tüm restorasyonlarda, klinikten konvansiyonel veya dijital ölçülerin, kayıtların ve talimatların eksiksiz olarak laboratuvara ulaştığı gün iş başlangıç tarihi kabul edilir. Yüklenici laboratuvar, bu tarihten itibaren tasarımın hazırlanması ve klinik onayına sunulması için en fazla 2 (iki) iş günü, klinik onayını takiben restorasyonun üretimi, yüzey bitim işlemleri ve model üzerinde teslimi için en fazla 3 (üç) iş günü süreye sahiptir. İmmediate nitelikli restorasyonlarda tasarımın klinik onayından sonra üretim ve teslim süreci, iş başlangıç tarihinden itibaren en geç 2. (ikinci) gün sonunda tamamlanacaktır. Klinikten gelen revizyon ve düzeltme taleplerinde, restorasyonun laboratuvara yeniden geliş tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar teslim edilecektir. Belirtilen süreler azami süreler olup, gecikmeden doğacak tüm sorumluluk yüklenici laboratuvara aittir.