| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 5: Kişiye Özel ti-base İmplant Destekli Abutment Üretimi | Adet | 50 |  |

### 1. Tip 5: Kişiye Özel ti-base İmplant Destekli Abutment Üretimi

1.1. Bu şartname, implant destekli protezlerde kullanılacak kişiye özel abutmentlerin, klinik tarafından belirlenen ölçü, diş eti seviyesi ve implant bağlantı tipine uygun şekilde dijital ortamda tasarlanıp üretilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Üretim süreci tamamen dijital iş akışı (CAD-CAM) ile yürütülecek; manuel döküm veya konvansiyonel yöntemlerle üretim yapılmayacaktır. Kullanılacak CAD yazılım kütüphanesinde, implant üreticisinin orijinal dijital dosyası kullanılmalıdır.

1.3. Kişiye özel abutmentler, klinik tarafından sağlanan konvansiyonel ölçü, model, STL veya dijital ölçü verileri doğrultusunda tasarlanacak ve klinik onayına sunulacaktır.

1.4. Ti-Base Üzeri Abutmentler:
Abutment altyapısı krom-kobalt alaşım veya zirkonya materyalden CAD-CAM yöntemiyle üretilecek ve Ti-Base üzerine laboratuvarda dual-kür rezin siman ile simante edilmiş olarak teslim edilecektir. Restorasyonların Ti-Base bağlantı yüzeyleri implant üretici firma toleranslarına uygun olacak, mekanik uyumsuzluk veya boşluk tespit edilmesi halinde yüklenici firma ücretsiz olarak yeniden üretecektir.

1.5. Tüm abutmentler klinik tarafından talep edilen gingival seviye, emergence profile (çıkış profili) ve diş ekseni doğrultusuna uygun olacak şekilde anatomik formda tasarlanacaktır.

1.6. Yüklenici laboratuvar, abutmentleri klinik değerlendirme yapılabilecek model üzerinde, bağlantı stabilitesi kontrol edilebilecek biçimde teslim edecektir. Ölçü yöntemine bağlı olarak, konvansiyonel ölçülerden elde edilen modeller konvansiyonel yöntemle, dijital ölçülerden elde edilen modeller ise üç boyutlu yazıcıda model reçinesi kullanılarak üretilecektir. Model üretimi için ek ücret talep edilmeyecektir.

1.7. Kullanılan materyal ve işçilik kaynaklı hatalarda yüklenici firma, teslim tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süreyle ücretsiz tamir, yenileme veya değiştirme sorumluluğunu kabul eder.

1.8. Dijital veriler ve hasta bilgileri gizlilik esaslarına uygun olarak saklanacak; üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve yalnızca bu şartname kapsamındaki işin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

1.9. Bu teknik şartnamede yer alan maddeler kapsamındaki tüm restorasyonlarda, klinikten konvansiyonel veya dijital ölçülerin, kayıtların ve talimatların eksiksiz olarak laboratuvara ulaştığı gün iş başlangıç tarihi kabul edilir. Yüklenici laboratuvar, bu tarihten itibaren tasarımın hazırlanması ve klinik onayına sunulması için en fazla 2 (iki) iş günü, klinik onayını takiben restorasyonun üretimi, yüzey bitim işlemleri ve model üzerinde teslimi için en fazla 3 (üç) iş günü süreye sahiptir. İmmediate nitelikli restorasyonlarda tasarımın klinik onayından sonra üretim ve teslim süreci, iş başlangıç tarihinden itibaren en geç 2. (ikinci) gün sonunda tamamlanacaktır. Klinikten gelen revizyon ve düzeltme taleplerinde, restorasyonun laboratuvara yeniden geliş tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar teslim edilecektir. Belirtilen süreler azami süreler olup, gecikmeden doğacak tüm sorumluluk yüklenici laboratuvara aittir.