| MALZEME TALEP FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TALEP EDEN BİRİM |  | ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |  |  |
| SIRA NO: | MALZEME LİSTESİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |  |
| 1 | Tip 8 İmmediate İmplant Destekli Full- Ark Eklemeli Üretim Sabit Hibrit Protez ( Akril kaide ve Protez) | Adet | 120 |  |

### 1.Tip 8: İmmediate İmplant Destekli Full-Ark Eklemeli Üretim Sabit Hibrit Protez (Akril Kaide ve Dişler)

1.1. Bu şartname, implant destekli full-ark sabit immediate hibrit protezlerin klinik tarafından belirlenen ölçü, oklüzyon, dikey boyut ve estetik parametreler doğrultusunda üretilmesine ilişkin teknik esasları kapsar.

1.2. Üretim, 3D yazıcı teknolojisi (DLP/SLA) kullanılarak yapılacaktır. Hibrit protezin kaide ve diş yapıları CE belgeli medikal sınıf sert akrilik reçine ile eklemeli üretim (additive manufacturing) yöntemiyle üretilecektir. CAD-CAM frezeleme yöntemi bu kalem kapsamında kullanılmayacaktır.

1.3. Full-ark immediat hibrit protezler metal barsız olacak, hibrit yapı akrilik kaide ve akril dişler ile hazırlanacaktır. Metal bar alt yapı kullanılmayacaktır.

1.4. Restorasyonlar klinik tarafından alınan dijital ölçü veya konvansiyonel ölçülerin laboratuvara iletilmesi sonrası planlama doğrultusunda üretilerek teslim edilecektir.

1.5. Üretilen hibrit protezler, oklüzal temas, dikey boyut, stabilite ve kenar uyumunun değerlendirilebilmesi amacıyla model üzerinde teslim edilecektir. Ölçü yöntemine bağlı olarak, konvansiyonel ölçülerden elde edilen modeller konvansiyonel yöntemle; dijital ölçülerden elde edilen modeller ise 3D yazıcıda reçine olarak üretilecektir. Model hazırlanması için hasta veya kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

1.6. Materyal veya işçilik kaynaklı kusurların tespiti halinde yüklenici firma, teslim tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle ücretsiz tamir, düzeltme veya yeniden üretim sorumluluğunu kabul eder.

1.7. Dijital veri güvenliği ve hasta mahremiyetine ilişkin hükümler önceki maddelerde belirtildiği şekilde burada da aynen geçerlidir.

1.8. Ölçülerin laboratuvara ulaştığı tarih iş başlangıcı kabul edilir. Immediate hibrit protez üretimi acil yükleme protokolüne uygun olarak yürütülecek olup; dijital veya konvansiyonel ölçü sonrası planlama ve tasarım en geç 1 (bir) gün içinde tamamlanacak, protez en geç 2 (iki)  gün içinde klinikte uygulanabilir durumda teslim edilecektir. Bu süre azami süredir ve yüklenici laboratuvar tarafından kesin olarak aşılmayacaktır.